|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

к отличительной окраске и идентификационной информации

I. Баллоны

| Наименование газа | Окраска баллонов | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азот | черная | азот | желтый | коричневый |
| Аммиак | желтая | аммиак | черный |  |
| Аргон сырой | черная | аргон сырой | белый | белый |
| Аргон технический | черная | аргон технический | синий | синий |
| Аргон чистый | серая | аргон чистый | зеленый | зеленый |
| Ацетилен | белая | ацетилен | красный | _ |
| Бутилен | красная | бутилен | желтый | черный |
| Нефтегаз | серая | нефтегаз | красный | _ |
| Бутан | красная | бутан | белый | _ |
| Водород | темно-зеленая | водород | красный | _ |
| Воздух | черная | сжатый воздух | белый | _ |
| Гелий | коричневая | гелий | белый | _ |
| Закись азота | серая | закись азота | черный | _ |
| Кислород | голубая | кислород | черный | _ |
| Кислород медицинский | голубая | кислород медицинский | черный | _ |
| Сероводород | белая | сероводород | красный | красный |
| Сернистый ангидрид | черная | сернистый ангидрид | белый | желтый |
| Углекислота | черная | углекислота | желтый | _ |
| Фосген | защитная | _ | _ | красный |
| Фреон-11 | алюминиевая | фреон-11 | черный | синий |
| Фреон-12 | алюминиевая | фреон-12 | черный | _ |
| Фреон-13 | алюминиевая | фреон-13 | черный | 2 красные |
| Фреон-22 | алюминиевая | фреон-22 | черный | 2 желтые |
| Хлор | защитная | _ | _ | зеленый |
| Циклопропан | оранжевая | циклопропан | черный | _ |
| Этилен | фиолетовая | этилен | красный | _ |
| Все другие горючие газы | красная | наименование газа | белый | _ |
| Все другие негорючие газы | черная | наименование газа | желтый | _ |

| Примечания: | 1. Надпись наносится по окружности баллона на длину не менее 1/3 окружности, а полоса  по всей окружности. При этом высота букв на баллонах вместимостью более 12 л должна быть 60 мм, а ширина полосы  25 мм. На баллонах вместимостью до 12 л размеры букв и полос должны определяться в зависимости от величины боковой поверхности баллонов. 2. Допускается окраска в серый или желтый цвет малолитражных баллонов (до 12 л) для дыхательных аппаратов и самоспасателей со сжатым воздухом. |
| --- | --- |

II. Автоцистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов

Наружная поверхность автоцистерн для транспортировки сжиженных углеводородных газов окрашивается в светло-серый  цвет. На обе боковые стороны сосуда наносится отличительная полоса красного цвета шириной не менее 200 мм с надписью черного цвета                над ней «Пропан – огнеопасно». На заднее днище сосуда наносится надпись черного цвета «огнеопасно».